ZKRÁCENÁ SPECIFIKACE

| Obsaditelnost - počet míst |  |
| --- | --- |
| - k sezení | 28+1 |
| - k stání | 70 |
| - celkem | 99 |
| Max. rychlost | 80 km/h |

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

| Rozměry vozidla |  |
| --- | --- |
| Délka | 12 000 mm |
| Šířka | 2 550 mm |
| Max. výška | 2 850 mm, 3 050 s celovozovou klimatizací |
| Rozvor náprav | 5 900 mm |
| Výška podlahy | 320/320/340 mm |
| # Šířka dveří |  |
| - I., II., III | 1 200 mm |
| # Průměry zatáčení |  |
| - vnější stopový | 17,74 m |
| - vnější obrysový | 21,4 m |
| # Nájezdové úhly |  |
| - vpředu / vzadu | 7° |
| # Hmotnosti |  |
| Pohotovostní hmotnost | 11 300kg |
| Přípustná hmotnost | 18 000 kg |

MOTOR

| Výrobce | DAF, Eindhoven, Holandsko |
| --- | --- |
| Typ | PR 183 U1, EURO 5, technologie SCR |
| Druh | Naftový čtyřdobý přeplňovaný šestiválec s mezichlazením plnícího vzduchu, přímý vstřk, chlazení kapalinové |
| Umístění ve vozidle | v zadní levé části autobusu |
| # Technické údaje |  |
| Max. netto výkon motoru | 188 kW / 1 900 min-1 |
| Max. netto točivý moment | 1 050 NM při 1 700 min-1 |

PŘEVODOVKA

| Typ | Automatická VOITH 854.5 |
| --- | --- |
| Druh | automatická s integrovaným retardérem, počet stupňů 4 + R |

ZADNÍ NÁPRAVA

| Druh (konstrukce) | hnací, portálová tuhá s dvojmontáží, ZF AV 132 |
| --- | --- |
| Výrobce | ZF |
| Rozvodovka | stálý převod i=6,20 |
| Tlumiče pérování – druh | 4 kapalinové teleskopické, vně zastavěné |

PŘEDNÍ NÁPRAVA

| Druh (konstrukce) | nezávislé zavěšení ZF RL 75EC |
| --- | --- |
| Pérování – druh | 2 pnematické pružiny se 2 vně zastavěnými tlumiči |
| Tlumiče pérování – druh | 2 kapalinové teleskopické, vně zastavěné |
| # Řízení |  |
| Druh | hydraulické s posilovačem, ZF Servocom |
| Výrobce | ZF |
| Sloupek řízení | Úhlově a výškově nastavitelný (volant včetně celé palubní desky) |
| Mechanismus řízení | 2 řídící páky, 3 spojovací tyče, 2 předlohové ramena, 2 spojovací tyče, řídící tyč |

KOLA A PNEUMATIKY

| Kola |  |
| --- | --- |
| Druh | Disková |
| Ráfky – rozměr | 22.5 x 7.5 |
| Výrobce | Kronprinz |
| Pneumatiky |  |
| Druh (konstrukce) a rozměry, značka | Bezdušové se zesílenými boky, radiální, 275/70 R 22.5 |
| Výrobce | CONTINENTAL |

BRZDY

| Druh | Kotoučové, dvouokruhové, vzduchové, bezazbestové obložení |
| --- | --- |
| Rozměry | Průměr 430 mm, šířka 45 mm, účinný poloměr 172,6 mm |
| Účinná plocha | 196 cm2 |
| Brzdové válce | Vpředu membránové 22“ Vzadu membráno-pružinové24“/24“ |
| Regulační systém | # EBS (ABS/ASR) |
| Vzduchový systém | KNORR s vyhřívaným vysoušečem vzduchu a odlučovačem oleje, brzdové trubky z umělé hmoty, hliníkové vzduchojemy |

RÁM

| Druh | Samonosná karoserie, svařenec z nerezových uzavřených profilů obdélníkového průřezu |
| --- | --- |

KAROSERIE

| Barva | barevné provedení vzor VEOLIA |
| --- | --- |
| Druh | Samonosná karoserie, svařenec z nerezových uzavřených profilů obdélníkového průřezu, oplechování střechy a bočních částí plechy z nerez oceli, spodní výměnné panely z dibondu, víka z hliníku, maska z laminátu |
| Protikorozní ochrana | Použití nerezových profilů, plechů, dibondu a laminátu pro výrobu karoserie. Následná ochrana vnitřních a vnějších částí profilů voskovými nástřiky a podvozku |

KLIMATIZACE

| Pneumatiky |  |
| --- | --- |
| Typ | Konvekta UL 500, celovozová klimatizace s funkcí stropního topení, pracoviště řidiče klimatizováno z celovozové klimatizace |
| Výrobce | Konvekta |