Technická specifikace obou vozů

Neoplan Tourliner N2216 SHD L

| ROZMĚRY VOZIDLA: |  |
| --- | --- |
| Délka | 13.800 mm |
| Šířka | 2.550 mm |
| Výška | 3.800 mm |
| Rozvor přední / zadní | 6.600 / 1.470 mm |
| Převis vpředu | 2.680 mm |
| Převis vzadu | 3.050 mm |
| Obrysový rádius | 11.048 mm |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 9°/ 9° |
| Světlá výška uvnitř vozu | 2.100 mm |
| Výška podlahy | 1.479 mm |
| Výška schodu u 1. a 2. dveří | nástupní výška u 1. dveří: 349 mm výška prvního schodu 194 mm výška druhého schodu 194 mm výška u třetího schodu 191 mm nástupní výška u 2. dveří: 349 mm výška prvního schodu 250 mm výška druhého schodu 250 mm výška u třetího schodu 250 mm výška u čtvrtého schodu 250 mm |
| Objem kufru | ca 11,2 m3 |
| Odkládací prostor | ca 2,1 m3 další odkládací prostory v podbězích kol (trezor, skříňka pro nářadí, rozvod el., skříňka na zámek pro osobní věci řidiče) |
| HMOTNOSTI: |  |
| Celková | 24.900 kg |
| Zatížení přední nápravy | 7.100 kg |
| Zatížení zadní nápravy | 11.500 kg |
| Zatížení vlečené nápravy | 6.300 kg |
| MOTOR: |  |
| Typ, uložení | stojatý motor D2066 LOH 04, EURO 4, výměnná pohonná jednotka v modulovém zabudování (Cradle), intervaly výměny oleje po 80.000 – 90.000km PM katalyzátor v součinnosti s AGR vedením výfukových plynů |
| Zdvihový objem | 10.518 cm3 |
| Výkon | 324 kW / 440PS při 1.900 |
| Max.točivý moment | 2.100 Nm při 1.000 – 1.400 ot/min |
| Chlazení motoru | vodou chlazený motor s chladící náplní do -35°C, optická signalizace úbytku chladící kapaliny nezávislé topení s funkcí předehřevu chladící kapaliny Hydronic 35, fa.Eberspächer |
| SPOJKA | jednokotoučová suchá spojka ZF, hydraulicky ovládaná se vzduchovým posilovačem |
| PŘEVODOVKA: |  |
| Typ | dvanácti rychlostní automatizovaná převodovka ZF s funkcí TipMatic bezpečnostní čidla pro zpětný chod akustický a optický signál při zpětném chodu |
| Retarder | ZF intardér s ovládáním páčkou pod volantem i pedálem provozní brzdy |
| Omezovač rychlosti | na 100 km/hod příprav pro Tempo 100 tempomat bremsomat |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | nádrž na 525 l + přídavná 185 l nádrž, obě plastové vyhřívaný palivový filtr plnění z pravé strany |
| ŘÍZENÍ | hydraulické servořízení ZF Servocom 8098, nastavitelná výška i sklon volantu |
| PODVOZEK: |  |
| Přední náprava | vícetyčová s nezávislým zavěšením kol a kotoučovými brzdami |
| Poháněná zadní náprava | hnací, MAN hypoidní HY s kotoučovými brzdami i = 3,36 |
| Vlečená zadní náprava | aktivní, řiditelná do 40km/hod, poté se uzamkne pro přímý chod |
| Pérování | vzduchové se dvěma pneumatickými měchy vpředu a na vlečné nápravě, čtyřmi na zadní, 2 teleskopické tlumiče na přední a na vlečné nápravě, 4 na zadní |
| Regulace výšky náprav | elektronická regulace (ECAS) možnost odlehčení zadní nápravy, snížení nástupní výšky, nájezdy na trajekty |
| Pneumatiky | 8 x Michelin XZA2 152/148 M 295/80 R 22,5 + 1 x rezerva prodloužené plniče vzduchu do pneumatik u zdvojené montáže olakování krytů kol v barvě vozu, kryty kol provedení „NEOPLAN Starliner“ |
| Ráfky | ocelové ráfky se středním centrováním 22,5 x 8,25 |
| EBS | ABS/ASR Bosch, dvoukruhový tlakovzdušný brzdový systém se zabudovaným ukazatelem opotřebení brzdového obložení a automatickým vymezením vůle brzdového obložení, vnitřním chlazením |
| ESP | vůz vybaven Elektronickým Stabilizačním Programem |
| LAKOVÁNÍ | jednobarevné metalické olakování Glasurit CPS II MY040.00 ochranný antikorozní nástřik V60, zpětná zrcátka v černém plastu |
| KONSTRUKCE |  |
| Dveře | dvoje jednoramenné dveře otvírané ven s pneumatickým pohonem, šíře ca.720 mm |
| Okna | čelní sklo bezpečnostní, vyhřívané s vnitřní sluneční clonou elektronicky ovládanou, boční skla řidiče vyhřívaná s elektrickým ovládáním otevírání a boční slonou všechna skla z izolačního tvrzeného skla kromě zadního, zeleně nebo šedě tónovaná |
| ELEKTROINSTALACE: |  |
| Napětí | 24 V |
| Alternátory | tři alternátory 28, 5V 110A |
| Akumulátory | 2 x bezúdržbové baterie 12V 225AH nouzový odpojovač baterií dle normy ECE 36, manuální jističe ETA |
| Světla | #### halogenová tlumená světla, dálková, parkovací a přední a zadní mlhová světla, halogenové svítilny H7 / 70W, H4 / 70W (fa.ZKW), směrová a výstražná světla funkce automatického vypnutí hlavních světel při vypnutí motoru, funkce automatického rozsvícení světel pro denní svícení #### osvětlení motorového a zavazadlového prostoru #### samostatné osvětlení prostoru řidiče a průvodce, nástupních prostor, LED diody zabudované ve schodech, osvětlení prostoru cestujících s regulací světla, osvětlení odkládacích prostor nad sedadly cestujících zabudované v lištách, dvoustupňové světlo, pro jízdu tlumené, a při zastavení intenzivnější #### ostatní osvětlení plně v souladu s vyhl. MD-ČR č. 341/2002 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků |
| ZRCÁTKA | vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektronické ovládání z místa řidiče |
| VNITŘNÍ VYBAVENÍ: |  |
| Klimatizace Sedadla Prostor řidiče Krytina Elektronika Lednička, kuchyňka Toaleta Různé | klimatizace NEOMAN zabudovaná ve střeše, místo řidiče klimatizováno samostatně, vytápění konvektory KONVEKTA, samostatně elektronicky regulovatelné vytápění z místa řidiče, větrání provedeno bočními výdechy a dýzami nad sedadly cestujících, dva střešní výklopné nouzové východy - manuální ovládání, jištěné proti neoprávněnému použití, při plném výkonu ventilátorů míra ventilace až 75 m3/h sedadla cestujících Kiel Avance 1020, polstrování Top Flair, potah Kneitz skenery 5914-5471 rot s koženým podhlavníkem a boky sedadel Muirhead Ingleston magnalia + olemování ve shodné barvě, prvé dvě řady sedadel mají přídavný látkový podhlavník s připevněním na suchý zip, sedala jsou sklopná a posuvná do boku, obsahují vysouvatelné opěrky na ruce do uličky, nožní opěrky, bezpečnostní pásy pro každé sedadlo, tříbodové pásy v první řadě, sklápěcí stolky, kapsy na časopisy v látce shodné s látkou sedadla, levá sedadla obsahují odpadkové koše, pravé mají v nohách osvětlení pro jízdu v noci pod střechou nad sedadly jsou zavazadlové odkládací prostory se zabudovanými větracími tryskami, 2 individuální lampičky pro cestující a přivolávací tlačítko k průvodci, uzavíratelná schrána nad kuchyňkou sedadlo průvodce sklopné v barvě shodné s potahem sedadel cestujících s tříbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou hlavovou opěrkou a sklopnými opěrkami rukou z obou stran vzduchem odpružené komfortní sedadlo řidiče Isringhausen 6860 / 875 v potahu cestujících s tříbodovým bezpečnostním pásem, s výškovým a podélným nastavením, hlavovou opěrkou, bederní a stranové tvarování sedla, sklopná opěrka z obou stran, integrovaný reportážní mikrofon řidiče prostor řidiče je vybaven vnitřní sluneční rolovací clonou na předním skle v šedé barvě, clony jsou perforované a elektronicky ovládatelné z místa řidiče + jedna boční clona ložnice řidiče plně vybavená, klimatizovaná i vyhřívaná s telefonem mezi ložnicí a pracovním místem řidičem, reproduktor rádia, osvětlení, matrace, deka jednodenní digitální tachograf DTCO (2 řidiči, otáčkoměr, do 125 km/hod) handsfree sada s telefonem NOKIA el.zapalovač, popelník, čtaři klíče zapalování displeje na palubní desce v NJ, druhý Aj zobrazení spotřeby na displeji řidiče dva el.větráčky – pravá a levá strana podlaha pokryta krytinou z PVC Gerflor Hélios NT 8333 Scandium + kobercem AZO beige 430 ve středové uličce a v prostoru řidiče a spolujezdce piktogramy v ČJ, boční stěny pod okny v tmavě modrém čalounění Nadelvlies Fabrikat Ideal Automotive I051 stahlblau záclonky na bočních oknech a zadním skle střídavě Stöckel & Grimmler, Britain, 30075/030 zlatá a Schoepf Solito 565 červená digitální hodiny v přídi vozu se zobrazením venkovní teploty DVD MVP 08 se třemi plochými monitory 15“ , ve středové chodbičce jsou dva sklopné monitory kompletní audio systém Blaupunkt Professional Line (tuner, kazetový přehrávač, CD i pro soubory mp3) s možností ozvučení pouze místa řidiče, střešní anténa, reproduktory v prostoru pro cestující, mikrofon pro průvodce na pravém sloupku vedle sedadla průvodce reproduktory v prostoru pro cestující hlásič požáru z oblasti motoru, nezávislého topení, zavazadlových prostor, toalety a hlavní rozvodové desky zabezpečení proti vloupání - autoalarm lednička (fa.Frenzel) vpravo u 1. vstupních dveří integrovaná do palubní desky pro ca 90 plechovek + přídavná lednice Frenzel nad toaletou Kuchyňka: kávovar na 40 šálků, boiler na 5litrů, ohřívač párků 5l, odkládací stolek, výlevka standardní sklolaminátová vodní toaleta s odevíráním z místa řidiče a s bezpečnostním zámkem 16 kladívek umožňujících rozbití oken při nouzovém úniku, kladívka připevněna proti odcizení v blízkosti oken základní sada nářadí, 2x lékárnička, 2x hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, výstražné vesty, , zakládací a nájezdové klíny, hever, náhradní sada klínových řemenů start a stop zařízení u motoru, nouzové vypnutí motoru vyhřívaný vysoušeč vzduchu s integrovaným regulátorem tlaku vůz je vybaven centrálním zavíráním vstupních dveří a dvířek zavazadlových prostorů, všechny vnější schrány vybaveny bezpečnostními zámky namontovány závěsné body na nosič lyží (SKI BOX) na zádi + 13ti polová zásuvka |
| SEDADLA | *** provedení 57+1+1 |

| Jednatel / Geschäftsführer: Peter Marx IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904 OR MS v Praze odd. C vložka 73675 od 29.07.1992 Banka/Bank:HVB Bank Czech Republic a.s. BIC:BACXCZPP CZK: 35082- 130 / 2700 EUR: 35082- 202 / 2700 IBAN:CZ9427000000000035082130(CZK) IBAN:CZ9027000000000035082202(EUR) | MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o. Obchodní 120, 251 70 Čestlice Telefon: +420-272 111-511 Telefax: +420-272 111-590 Internet: http://www.man.cz Ein Unternehmen der MAN Nutzfahrzeuge Gruppe. |
| --- | --- |