# ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS VOLVO  9700

Systém podvozku	Podvozek je z  podstatné části vyroben z 3CR12 nerezové oceli, která zajišťuje nejvyšší třídu odolnosti proti korozi a dlouhou životnost. Veškeré plastové komponenty jsou označeny pro jejich zatřídění a recyklaci. Uložení motoru je oplechováno pro snížení hladiny hluku a ochránění motoru a převodovky od prachu a nečistot.

Motor	D12D 420 vzadu horizontálně uložený motor. Řadový 6-ti válec s přímým vstřikováním s přeplňováním turbokompresorem, intercoolerem-chladič plnícího vzduchu a elektronicky řízeným vstřikováním.

Typ motoru	: D12D420

Výkon		: 309 kW (420 hp) při 1700 ot./min

Točivý moment	: 2000 Nm při 1200 ot/min

Zdvihový objem	: 12,1 dm3

Kompresní poměr: 18,5:1

Splňuje požadavky evropské normy Euro 3.

Převodovka	I shift –mechanická převodovka s řadícím automatem. 12 rychlostí vpřed. Je vybavena  vestavěným hydraulickým retardérem VR 3250.

Konečný převod	Jednoduchý převod hypoidního typu s převodem 2,85:1 Maximální rychlost 122 km/hod. (možnost volby jiného převodu)

Řízení 	Posilovač řízení typu kulička matka se zabudovanou řídící jednotkou. Převod posilovače je 22,2:1 v přímé poloze a 26,2:1 v krajní. Toto uspořádání umožňuje větší rozsah pohybu volantu, zvláště při nižších rychlostech

Volant o průměru 500 mm, je seřiditelný výškově a pozičně.

Odpružení	Nezávislé odpružení přední nápravy nabízí velký úhel řízení a malý poloměr zatáčení.

ECS – Elektronicky ovládané odpružení-systém řídí a nastavuje výšku odpružení v závislosti na změnách zatížení. Systém může být ovládán řidičem ovládáním výšky, nebo ovladačem naklápění (kneeling). Funkce naklopení umožňuje snížit výšku podvozku přibližně o 90 mm. Maximální zatížení náprav je 7.100 kg pro přední nápravu a 12.000 kg pro zadní nápravu. (s pneumatikami 295/80R22.5)

ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS VOLVO  9700

Brzdy	Volvo patentované elektronicky ovládané kotoučové brzdy (EBS)konstrukce odolávající vysokým teplotám minimalizuje riziko tzv „fadingu“ při častějším brzdění.  EBS také snižují riziko nerovnoměrného brzdění a pískání. Brzdové kotouče a destičky mají třikrát větší životnost při intenzivním brzdění než předchozí konstrukce. Signalizace opotřebení upozorňuje řidiče na opotřebení brzdových destiček. Brzdy není třeba seřizovat a brzdový systém je plně bezúdržbový.

ABS systém s Traction Control/ASR

Retardér na převodovce VR 3250

Pneumatiky a Kola	Ocelové ráfky uchycené na 10-ti šroubech.

Zadní dvoumontáž.

Přední a zadní kola 8,25 x 22,5“ s bezdušovými pneumatikami Michelin XZA rozměru 295/80-22,5“.

Rezervní kolo 8,25x22,5“ s bezdušovou pneumatikou Michelin XZA rozměru 295/80-22,5“.

Elektrická výbava	Počet baterií		2 zapojené do série

Napětí			24 V

## Kapacita baterií		220 Ah

## Alternátor		2 x 140 A Bosch

## Schránka baterií je umístěna pod prostorem řidiče na výklopných držácích.

## Elektronický systém	Volvo 9700 je vybaven  BEA – Bus Electronic Architecture- pro bezpečnou a nepřetržitou komunikaci mezi elektronicky ovládanými komponenty autobusu jako motor, EBS brzdový systém, ABS/ASR a vzduchové odpružení.  Prostřednictvím displeje dostává řidič průběžnou informaci o funkcích autobusu a jejich stavu a okamžitém hlášení v případě poruchy. Provozovatel autobusu může použít uložené informace ke kontrole provozu vozidla, ujeté kilometry a spotřeba. Systém také usnadňuje servisu sledovat a identifikovat možné poruchy. BEA je v principu stejný elektronický systém jako je použit v nejmodernějších nákladních vozidlech Volvo ale je dále vyvinut pro autobusy.

Palivová nádrž	600 litrů

## Ostatní výbava	Tempomat-nastavení stálé rychlosti jízdy

Počítadlo ujeté vzdálenosti

Voltmetr

Tlakoměr mazání oleje a plnícího vzduchu

Venkovní a vnitřní teploměr

Omezovač rychlosti

Sada nářadí Volvo

Výstražný trojúhelník

# ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS VOLVO  9700

### SPECIFIKACE KAROSERIE

Základní konstrukce	Ocelový rám svařený elektrickým obloukem-převážně nerezová ocel R66

Kapacita cestujících	49 + řidič + průvodce

Rozměry	Celková délka	:  12.000 mm (alternativně 12,7 m)

Rozvor		:    6.416 mm

Celková výška	:    3.810 mm (včetně jednotky klimatizace)

Celková šířka	:    2.550 mm

Zavazadlový prostor	Přibližně 11,5 m3. Přístup z obou stran při paralelním otevření bočnic z lehké slitiny

Sedačky	Řidič		     Vzduchem odpružená, Isri s tříbodovými

bezpečnostními pásy, potažená kůží

Cestující	49 nastavitelných sedaček Carrus Ts-2000                   Standard bez popelníků, vysouvatelné loketní opěrky na straně uličky a pevné na straně okna, nožní opěrky 4 posice, 2 sady potahů hlavových opěrek, bezpečnostní pásy pro každou sedačku. Odpadkové nádobky na straně chodbičky.

Sedačka průvodce     Nastavitelná s opěrkami a 3 bodovými pásy

Dveře	Přední a dveře uprostřed, otevírání ven

Okna	Čelní sklo z jednoho kusu vlepené do karosérie

Stranová okna  dvojitá tónovaná zalepena do rámu karoserie.

Topení a ventilace	Sutrack AC313.24 s topením.

Prostor pro cestující: Radiátorové topení 2 trubkové

Nezávislé topení Webasto typ Termo 300

Topení u dveří: konvenční radiátor

Samostatný topný článek v prostoru pro řidiče na levé straně model Purmo s termostatem

Střešní ventilace: nucená ventilace, 1 tryska/cestující+výdechy ventilace do chodbičky

Systémk topení/ventilace je ovládán centrálně systémem Viper 2000

Povrchová úprava	Lakováno dvoukomponentní barvou v tříbarevném provedení

( metalíza a jiné provedení na přání za příplatek)

ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS VOLVO  9700

Audio Video	Audio systém Bus 2000 s CD přehrávačem

Reproduktory ve stropním panelu

Video 1x 17“obrazovka vpředu a 1x 14“ obrazovka u prostředních dveří

Vnitřní elektrické vybavení	Lednička před předními dveřmi 55 litrů

Kávovar Café perfect v přední části

Digitální hodiny vepředu

Roleta okna řidiče

Rolety stranových oken a zadního okna

Toaleta	Standardní sklolaminátová toaleta uprostřed se splachováním a možností umytí-zásobní nádrž 20 litrů vody ( Aqua Magic).

Kouřový detektor

Vypouštění splaškové nádrže pneumatické ovládání

Prostor pro odpočinek řidiče	Komůrka na spaní pro řidiče před zadní nápravou čalouněná včetně matrace, osvětlení , topného tělesa a telefonu spojeného s místem řidiče

Vnější osvětleni	Vpředu

2 kulatá tlumená světla se zabudovanými posičními světly

2 kulatá dálková světla

2 kulatá světla do mlhy

2 kulaté ukazatele směru

2 obrysová světla v horních rozích

Vzadu

2 zadní sdružená světla s obrysovými,brzdovými, mlhovými světly a ukazateli směru

2 světlomety

Zvuková signalizace se světly pro couvání

Osvětlení registračních cedulek

2 obrysová světla v horních rozích

2 ukazatele směru v horní části + třetí brzdové světlo

Strany

2 stranové ukazatele směru

stranová obrysová světla

Vnitřní osvětlení	Osvětlení dvěma řadami zářivek u odkládacích poliček

Osvětlení schodů

Samostatné bodové světlo nad řidičem a průvodcem svítící při otevřených dveřích

Individuální lampičky na čtení pro cestující

Denní noční osvětlení

Osvětlení schůdku chodbičky